Школьный этап всероссийской олимпиады по технологии

2008-2009 учебный год

Тестовые задания

(технический труд) 11 класс

Выберите правильный ответ из  предложенных вариантов.

1. Комплект графических и текстовых документов, в которых излагаются все сведения о конструкции изделия, называется

1) конструкторской документацией

2) технологической документацией

3) технологической картой

4) операционной картой.

2. Какую сталь обозначают Ст и цифрами от 0 до 7: (Ст0, Ст1) и т.д.?

1) углеродистая качественная сталь

2) сталь обыкновенного качества

3) инструментальная сталь

4) легированная сталь

- Какими двумя способами в основном получают проволоку?

1) волочением и прокаткой

2) приточкой и накаткой

3) литьем и волочением

4) просечкой и каткой

4. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной

1) до 4 мм

2) до 5 мм

3) до 2 мм

4) 0,8 мм

5. Что такое нониус?

1) цена деления шкалы прибора

2) вспомогательная шкала

3) предел измерения

4) окончание работы

6. Техническая характеристика: имеет ступенчатую подошву, используется для выемки фальца

1) фальцгобель

2) зензубель

3) шерхебель

4) нет правильного ответа

7. С какой целью склеивают древесину при изготовления колодки рубанка?

1) для улучшения прочности

2) для уменьшения коробления

3) для улучшения твердости

4) нет правильного ответа

8 . Как  называются лесоматериалы длиной 2-4 м, предназначенные для

изготовления строганного шпона, лыж, карандашей

1) комель

2) таксатор

3) чураки

4) кряжи

9. Украшение деревянных изделий врезанными в их поверхности пластинками металла, перламутра, слоновой кости и др. материалов называется

1) филигрань

2) интарсия

3) маркетри

4) инкрустация

10. Какой лак дает наиболее прочную износоустойчивую поверхностную пленку?

1) полиуритановый

2) масляный

3) нитроцеллюлозный

4) восковой

11. Диоды используются в электронике

1) в осветительных приборах

2) в электродвигателях

3) в выпрямителях

4) в трансформаторах

12. В какой области применяются асинхронные двигатели

1) электропривод

2) электротяга

3) в качестве трансформатора

4) нет правильного ответа

13.Последовательно или параллельно с бытовым электроприбором в  квартире включают плавкий предохранитель?

1) последовательно

2) параллельно

3) как угодно

14. Счетчик электрической энергии измеряет

1) силу тока

2) напряжение сети

3) мощность потребляемой электроэнергии

4) расход энергии за определенное время

15. Трансформаторы позволяют

1) преобразовывать переменный ток в постоянный

2) преобразовывать постоянный ток в переменный

3) преобразовывать переменный ток одного напряжения определенной

частоты в переменный ток другого напряжения и той же частоты

4) повышать напряжение в электрической цепи

16. К какому типу профессий следует отнести профессию переводчика

1) «Человек-человек»

2) «Человек - художественный образ»

3) «Человек – знаковая система»

4) «Человек – техника»

17. Распределение рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары или услуги, называется

1) экономический анализ

2) позицирование товара на рынке

3) сегментирование рынка

4) технологическое планирование

18. Факторы производства - это

1) бизнес, торговля, коммерция

2) труд, земля, капитал

3) менеджмент, маркетинг, капитал

4) капитал, прибыль, собственность

19.	Прибыль-это

1) выручка от продаж

2) разница между выручкой от продаж товаров или услуг и затратами на их производство и реализацию

3) разница между выручкой и добавленной стоимостью

4) разница между выручкой и налогами

20.	Фондовая биржа-это

1) рынок купли-продажи сельскохозяйственных товаров на аукционной основе

2) рынок купли-продажи промышленных товаров на аукционной основе

3) рынок купли-продажи промышленных и сельскохозяйственныхтоваров на аукционной основе

4) рынок купли-продажи ценных бумаг на аукционной основе

Бланк ответов олимпиады                                                                   шифр_____

по технологии №2

Ф.И.О._________________________________________школа, класс________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Бланк ответов олимпиады по технологии №2

21. Почему при сверлении глубокого отверстия сверло иногда заклинивает? Что необходимо делать, чтобы этого избежать?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. При уменьшении угла заострения, резец отделяет стружку с меньшим усилием — это некоторый выигрыш. В чем заключается проигрыш? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Что нужно сделать, чтобы легче ввернуть шуруп и избежать трещины на поверхности деревянной детали?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. При работе электрического утюга его вилка сильно нагревается. Укажите причину нагрева и способы устранения неисправности.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.Описать технологический процесс изготовления скамейки.

| Последовательность операций | Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

Школьный этап всероссийской олимпиады по технологии

2008-2009 учебный год

КЛЮЧ

Тестовые задания

(технический труд) 11 класс

1. Комплект графических и текстовых документов, в которых излагаются все сведения о конструкции изделия, называется

1) конструкторской документацией

2) технологической документацией

3) технологической картой

4) операционной картой.

2. Какую сталь обозначают Ст и цифрами от 0 до 7: (Ст0, Ст1) и т.д.?

1) углеродистая качественная сталь

2) сталь обыкновенного качества

3) инструментальная сталь

4) легированная сталь

- Какими двумя способами в основном получают проволоку?

1) волочением и прокаткой

2) приточкой и накаткой

3) литьем и волочением

4) просечкой и каткой

4. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной

1) до 4 мм

2) до 5 мм

3) до 2 мм

4) до 0,8 мм

5. Что такое нониус?

1) цена деления шкалы прибора

2) вспомогательная шкала

3) предел измерения

4) окончание работы

6. Техническая характеристика: имеет ступенчатую подошву, используется для выемки фальца

1) фальцгобель

2) зензубель

3) шерхебель

4) нет правильного ответа

7. С какой целью склеивают древесину при изготовления колодки рубанка?

1) для улучшения прочности

2) для уменьшения коробления

3) для улучшения твердости

4) нет правильного ответа

8 . Как  называются лесоматериалы длиной 2-4 м, предназначенные для

изготовления строганного шпона, лыж, карандашей

1) комель

2) таксатор

3) чураки

4) кряжи

9. Украшение деревянных изделий врезанными в их поверхности пластинками металла, перламутра, слоновой кости и др. материалов называется

1) филигрань

2) интарсия

3) маркетри

4) инкрустация

10. Какой лак дает наиболее прочную износоустойчивую поверхностную пленку?

1) полиуритановый

2) масляный

3) нитроцеллюлозный

4) восковой

11. Диоды используются в электронике

1) в осветительных приборах

2) в электродвигателях

3) в выпрямителях

4) в трансформаторах

12. В какой области применяются асинхронные двигатели

1) электропривод

2) электротяга

3) в качестве трансформатора

4) нет правильного ответа

13.Последовательно или параллельно с бытовым электроприбором в  квартире включают плавкий предохранитель?

1) последовательно

2) параллельно

3) как угодно

14. Счетчик электрической энергии измеряет

1) силу тока

2) напряжение сети

3) мощность потребляемой электроэнергии

4) расход энергии за определенное время

15. Трансформаторы позволяют

1) преобразовывать переменный ток в постоянный

2) преобразовывать постоянный ток в переменный

3) преобразовывать переменный ток одного напряжения определенной

частоты в переменный ток другого напряжения и той же частоты

4) повышать напряжение в электрической цепи

16. К какому типу профессий следует отнести профессию переводчика

1) «Человек-человек»

2) «Человек - художественный образ»

3) «Человек – знаковая система»

4) «Человек – техника»

17. Распределение рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары или услуги, называется

1) экономический анализ

2) позицирование товара на рынке

3) сегментирование рынка

4) технологическое планирование

18. Факторы производства - это

1) бизнес, торговля, коммерция
2) труд, земля, капитал

3) менеджмент, маркетинг, капитал

4) капитал, прибыль, собственность

19.	Прибыль-это

1) выручка от продаж

2) разница между выручкой от продаж товаров или услуг и затратами на их производство и реализацию

3) разница между выручкой и добавленной стоимостью,

4) разница между выручкой и налогами.

20. Фондовая биржа-это

1) рынок купли-продажи сельскохозяйственных товаров на аукционной основе

2) рынок купли-продажи промышленных товаров на аукционной основе

3) рынок купли-продажи промышленных и сельскохозяйственныхтоваров на аукционной основе

4) рынок купли-продажи ценных бумаг на аукционной основе

21. Почему при сверлении глубокого отверстия сверло иногда заклинивает? Что необходимо делать, чтобы этого избежать?

Стружка не полностью выходит по канавкам сверла, из-за чего увеличивается сила его трения о стенки отверстия. Чтобы избежать заклинивания вращающегося сверла, необходимо его периодически вытаскивать из отверстия. Если произошло прилипание стружки к сверлу, работу останавливают и крючком снимают стружку.

22. При уменьшении угла заострения, резец отделяет стружку с меньшим усилием — это некоторый выигрыш. В чем заключается проигрыш?

Уменьшается прочность резца.

23. Что нужно сделать, чтобы легче ввернуть шуруп и избежать трещины на поверхности деревянной детали?

Перед тем как ввернуть шуруп в деревянную деталь, нужно просверлить сквозное отверстие размером 0,7-0,8 его диаметра

24. При работе электрического утюга его вилка сильно нагревается. Укажите причину нагрева и способы устранения неисправности.

Плохой контакт провода и штепселя вилки. Нужно разобрать вилку, зачистить контакты, закрепить штепсели.

25. Технологический процесс изготовления скамейки.

| Последовательность операций | Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1.Выбрать заготовку размером 25х370х200 |  | Линейка |
| 2.Разметить заготовку по чертежу, выпилить и прострогать пласть и кромки с учетом припуска |  | Линейка, угольник, карандаш, ножовка, рубанок |
| 3.Притупить ребра и отшлифовать со всех концов |  | Напильник, шлифовальная шкурка |
| 4.Разметить центры отверстий и просверлить их |  | Рейсмус, штангенциркуль, сверлильный станок, сверло Ø 4 мм |
| 5.Выбрать две заготовки размером 220х200х25 |  | Линейка |
| 6.Разметить заготовки по чертежу и выпилить их с учетом припуска |  | Линейка, угольник, карандаш, ножовка |
| 7.Притупить ребра и отшлифовать со всех концов |  | Напильник, шлифовальная шкурка |
| 8.Подобрать заготовку размером 30х30х350 и прострогать до восьмигранника |  | Линейка, рубанок |
| 9.Обточить заготовку до Ø 25 мм и обрезать по длине до 300 мм |  | ТВ-6, штангенциркуль, линейка, ножовка |
| 10.Разметить на опорах отверстия и просверлить их Ø 25 мм |  | штангенциркуль, сверлильный станок, сверло Ø 25 мм |
| 11.Собрать скамейку на клею и саморезах |  |  |