Школьный этап всероссийской олимпиады по технологии

Тестовые задания

(технический труд) 10 класс

Выберите правильный ответ из  предложенных вариантов.

1.Как делятся пиломатериалы по формам и размерам?

1) брусья, доски, горбыль

2) брусья, доски, бруски, горбыль

3) брусья, доски, бруски

4) брусья, бруски, доски, ДВП, ДСП

2.  Как называется комплект графических и текстовых документов, в которых излагаются все сведения о конструкции изделия?

1) конструкторской документацией

2) технологической документацией

3) технологической  картой

4) операционной картой

3. Из каких основных частей состоит рубанок?

1) рожок, колодка и резец (нож)

2) рожок, колодка, резец (нож) и клин

3) клин, колодка и рожок

4) клин, колодка, рожок, подошва и носок

4. Для чего служат пазухи между зубьями пилы?

1) для собирания и удаления опилок

2) для удобства заточки зубьев

3) для удобства разводки зубьев

4) для удобства разводки и для удаления опилок

5. Чему равна масса стограммового кусочка древесины 20%-ной влажности?

1) 100-20 = 80 г

2) 100 + 20=120 г

3) 100 г

4) нет правильного ответа

6. Как называется свойство материала восстанавливать первоначальную форму?

1) твердость

2) упругость

3) пластичность

4) вязкость

7. Какие виды стружки изображены на рисунках1-3?

1) 1 - скалывания, 2 - сливная, 3 - надлома

2) 1 — сливная,  2 - скалывания, 3 - надлома

3) 1 - сливная, 2 - надлома,3 - скалывания

4) 1 - надлома, 2 - скалывания, 3 – сливная

8. Штангенциркуль ШЦ-1 измеряет с точностью до

1) 1.0,01 мм

2) 0,1 мм

3) 1 мм

4) 0,25 мм

9. Различают профили сортового проката. Назовите фасонные профили.

1) шестигранный, угловой, швеллерный

2) угловой, швеллерный, тавровый, рельсовый

3) шестигранный, швелерный, тавровый, двутавровый, рельсовый

4) трехгранный, полосовой, угловой

10. В токарном резце линия пересечения передних и задних поверхностей

называется

1) вершиной резца

2) передним углом

3) главным задним углом

4) режущей кромкой

11. Как группируются стали по химическому составу?

1) легированная и быстрорежущая

2) углеродистая и легированная

3) углеродистая и обыкновенная

4) легированная и обыкновенная

12. Каким прибором проверяют собранную электрическую цепь?

1) пробником

2) амперметром

3) вольтметром

4) омметром

13. Из каких металлов изготовлена биметаллическая пластина терморегулятора утюга?

1) алюминия и меди

2) стали и меди

3) стали и свинца

4) стали и алюминия

14. Чем размыкается электрическая цепь в квартире при перегрузке или коротком замыкании?

1) плавкими предохранителями или перекидными выключателями

2) автоматическими выключателями или плавкими предохранителями

3) автоматическими или кнопочными выключателями

4) предохранителями

15. Как называется украшение деревянных изделий врезанными в их поверхности пластинками металла, перламутра, слоновой кости и др. материалов.

1) филигрань

2) интарсия

3) маркетри

4) инкрустация

16. Главная задача маркетинга

1) управление фирмой

2) изучение рынка

3) получение прибыли

4) планирование производства

17. Экономическая свобода  необходима предпринимателям для

1) возможности самостоятельного принятия решения по выбору деятельности

2) возможности вкладывать деньги в бизнес, приносящий большую прибыль

3) возможности свободно торговать как на внутреннем, так и на внешнем рынках

4) возможности получать большую выручку

18.Перенос стоимости износа основных средств в процессе производства на стоимость готовой продукции осуществляется за счёт

1) инвестиций

2) амортизации

3) рентабельности

4) прибыли

19. Реклама необходима фирме для

1) увеличения спроса на товар

2) создания имиджа фирмы

3) информирования покупателя о товаре

4) выхода на рынок товаров

20. К составляющим  деятельности маркетолога относится все нижеперечисленное, кроме

1) исследования рынка

2) снабжения

3) ценообразования

4) рекламы

Бланк ответов олимпиады                                                                   шифр_____

по технологии №2

Ф.И.О.__________________________________школа, класс________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Бланк ответов олимпиады по технологии №2

21. При соединении тонких деталей столярных изделий гвоздями возникает опасность раскалывания. Как этого избежать?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. В каком случае резец токарного станка больше деформируется: когда он выпущен из суппорта на большую или на меньшую длину?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Перечислите основные виды пиломатериалов. Чем определяется их стоимость?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Как проверить исправность предохранителей, если их плавкие элементы находятся внутри керамических трубок-вставок, а внешним осмотром нельзя установить, перегорели они или нет?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Описать технологический процесс изготовления вешалки из одной заготовки.

| Последовательность операций | Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |